ТЗ на разработку проектной и рабочей документации по резервному электроснабжению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по резервному электроснабжению

Выполнение строительных и электромонтажных работ, определенных проектом. Поставку  дизель-генераторной  установки  мощностью _____ кВт в утепленном антивандальном блок-контейнере (типа «Север») по 2-ой степени автоматизации.

Содержание.

1. Определения.

2. Общие сведения.

3. Перечень поставляемого оборудования.

4. Требования к поставке.

5. Технические характеристики поставляемого оборудования.

6. Перечень предоставляемых услуг.

7. Требования к услугам.

8. Требования к исполнителю услуг.

1. Определения.

1.1 Исполнитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.

1.2 Работа на рынке не менее 3 лет (выписка из ЕГРЮЛ).

2.Общие сведения.

2.1 Настоящий документ определяет требования к разработке проектной и рабочей документации по резервному электроснабжению -_______________________________ выполнению строительных и электромонтажных работ, определенных проектом, требования к поставке дизель генераторных установок согласно заявке на участие в котировке цен.

2.2 Наименование проектируемого объекта - _________________________________________________________________

2.3 Назначение объекта - __________________________________________________________________________________.

2.4 Место строительства - _________________________________________________________________________________

2.5 Вид строительства _____________________________________________________________________________________.

2.6 Заказчиком услуг является _______ в лице________________________________________.

2.7 Покупателем является __________в лице ________________________

2.8 Срок предоставления услуг до ______________________________г:

- с ______ по _______ разработка проектной и рабочей документации, строительные и электромонтажные работы согласно проекту, _______________________________

- с ___________ по________________ установка ДГУ в контейнере на фундамент, электромонтажные работы согласно проекту, сдача объекта заказчику

3. Перечень поставляемого оборудования.

3.1 дизель генераторная установка мощностью ______ кВт в утепленном антивандальном блок-контейнере (типа «Север») по 2-ой степени автоматизации.

3.2 АВР (автоматический ввод резерва) _____А  ____ шт.

4. Требования к поставке.

4.1  Доставка до места. (____________________________________), установка, пуско-наладка, монтаж.

5.  Технические характеристики поставляемого оборудования.

5.1 Дизельный электроагрегат _________ (_____кВт __ шт. АВР (автоматический ввод резерва) ____А – ___шт.

Характеристики электростанции

| Мощность при cos φ 0,8 | Резервный режим | кВА | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
| кВт | ___ |  |  |
| Основной режим | кВА | ___ |  |
| кВт | ____ |  |  |
| Марка двигателя | _____________ |  |  |
| Модель | ______ |  |  |
| Выходная мощность двигателя | кВт | _____ |  |
| (при номинальном числе оборотов) | л. с. | ___ |  |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |  |  |
| Рабочий объём | л | ____ |  |
| Число цилиндров и их расположение | _______ |  |  |
| Номинальная скорость вращения | об./мин. | _____ |  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм х мм | ___ х ___ |  |
| Степень сжатия | ____ |  |  |
| Тип регулятора | Механический |  |  |
| Расход топлива | Степень нагрузки | 1/2 | полн. |
| л/ч | ____ | __ |  |
| Емкость топливного бака | л | ___ |  |
| Полная емкость масла | л | ____ |  |
| Объём охлаждающей жидкости | л | ____ |  |
| Объём подачи воздуха в двигатель | м3/мин. | ____ |  |
| Объём выхлопных газов | м3/мин. | ___ |  |
| Температура выхлопных газов | °С | ___ |  |
| Пределы регулирования напряжения генератора | ± 1% |  |  |
| Открытого исполнения |  |  |  |
| Габариты (ДхШхВ), м | _________ |  |  |
| Масса в сухом состоянии, кг | _____ |  |  |

Характеристики двигателя

__________ (________), промышленный дизельный двигатель

Четырёхтактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом

Система прямого впрыска топлива

Механический регулятор двигателя

Сменные увлажняемые гильзы цилиндров

Стартер и зарядный генератор пост. тока

Сменный топливный, масляный и сухой воздушный фильтр

Радиатор и вентилятор охлаждения

Гибкие шланги топливной системы и ручной клапан слива масла

Промышленный глушитель и стальные рукава

Аккумуляторная батарея (кислотная свинцовая), в том числе кабели

Подогреватель охлаждающей жидкости для рубашки охлаждения

(автоматические модели)

Руководство по эксплуатации и принципиальные схемы

ГЕНЕРАТОР

________ (_______)

Класс изоляции Н

Стандартная степень защиты IP23

Система управления

| Пульт управления, контроля и защиты установлен на раме агрегата. |
| --- |
| В состав пульта управления входит следующее оборудование: |
| Пульт автоматического контроля за исправностью сети _____: |
| Состав оборудования пульта: |
| Управление на основе контроллера ______ |
| Электронное зарядное устройство аккумуляторной батареи |
| Кнопка аварийного останова |
| Функции контроллера ______: |
| Контроль за энергоснабжением от сети и автоматический пуск |
| резервного ДГУ |
| Цифровой ЖК - дисплей с режимом просмотра страниц |
| Конфигурирование с передней панели уставок таймеров и размыкания |
| при авариях |
| Простое кнопочное управление |
| OFF - MANUAL - AUTO - TEST - START |
| ВЫКЛ.- РУЧН. - АВТО. - ИСПЫТ. - ПУСК |
| Индикаторы работы с доступом через кнопку прокрутки дисплея |
| Измерения посредством ЖК - дисплея: |
| Напряжение генератора, В (L-N) | Давление масла двигателя |
| Ток генератора, А (L1, L2, L3) | Скорость вращения двигателя |
| Частота генератора, Гц | Число часов работы двигателя |
| Напряжение сети, В (L-L/L-N) | Напряжение батареи, В |
| Температура двигателя, °С |  |
| Аварийные сигналы: |  |
| Превышение тока | Высокая температура двигателя |
| Превышение скорости | Низкое напряжение батареи |
| Понижение / превышение напр. сети | Отсутствие заряда |
| Понижение / повышен. частоты в сети | Неудачный старт |
| Низкое давление масла | Аварийный останов |
| Индикация на СД: |  |
| Сеть в наличии | Генератор в наличии |
| Сеть под нагрузкой | Генератор под нагрузкой |
| Плата выходных зажимов питания установлена на раме агрегата |  |
| СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА |  |
| Оборудование соответствует следующим стандартам: |  |
| IEC34-1; ISO 3046, VDE 0530, BS 4999, BS5000. |  |

5.2 Контейнер

1.  Контейнер Х-Х-Х  (_________ степени автоматизации).

2.  Система пожарно-охранной сигнализации

3.  Система ___________ пожаротушения

4.  Основное и аварийное освещение

5.  Шкаф собственных нужд

6.  Система автоматической вентиляции

7.  Система газовыхлопа

8.  Система отопления (энергосберегающий конвектор)

9.  Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Дополнительный топливный бак ____л .система автоматической подкачки топлива в основной бак .

5.3 Автоматический запуск и работа ДГУ

Автоматический запуск генераторных установок должен осуществляться при пропадании электричества на 1 вводе в ТП.

5.4 Поставляемое оборудование и материалы должно иметь сертификаты качества и паспорта.

6. Перечень предоставляемых услуг.

6.1 Строительная часть: подготовка площадки (вырубка кустарников, выборка грунта), создание  фундамента под размещение контейнеров ДГУ.

6.2 Проектирование: запроектировать установку в контейнере щита АВР, подключение ДГУ к щиту АВР в соответствии с категорией надежности электроснабжения объекта, устройство дополнительного контура заземления контейнера, модернизацию распределительного щита основного оборудования в тех. здании.

6.3 Электротехническая часть: выполнение электромонтажных работ, определенных проектом, с учетом крепежа, всех расходных материалов и кабелей в том числе.

6.4 Мероприятия по охране окружающей среды: организация выброса продуктов горения дизельного топлива из контейнера.

6.5 Сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы.

6.6 Получение согласований и при необходимости сопровождение экспертизы разработанной проектной документации.

6.7 Ввод в эксплуатацию.

7. Требования к услугам.

7.1 Разработка проектной документации в объеме и по требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87;

7.2 Проектную и рабочую документацию фундаментов ДГУ и линии подключения выполнить на основании, с учетом особенностей площадки и ситуационного плана, требований действующих строительных нормативов;

7.3 Разработка мероприятий по защите окружающей среды - на основании требований местных надзорных органов в области охраны окружающей среды;

7.4 Дополнительные технические требования - __________________________________________________________;

7.5 Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.01.01 «Организация строительного производства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ПУЭ, ПТЭЭП.

8. Требования к исполнителю услуг.

8.1 Исполнитель должен иметь:

- свидетельство о членстве в СРО с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- аттестацию по промышленной безопасности в органах Ростехнадзора;

- на праве собственности, в аренде или ином законном основании производственные базы, спецтехнику, инвентарь, инструменты, приборы, приспособления и оснастки.

8.2 Сервисная служба должна располагаться на территории __________________

8.3 Сервисные инженеры должны иметь ____________________________________________

Для того, чтобы мы вам подготовили бесплатное ТЗ, вам требуется заполнить специальную форму на нашем сайте. Для этого осуществите переход по данной ссылке:
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

О нашей компании

Мы крупнейшая за Уралом компания, приоритетными направлениями деятельности которой являются  проектирование, разработка, изготовление, поставка и дальнейшее сервисное обслуживание систем гарантированного электроснабжения на базе дизельных электроагрегатов мощностью до 2500 кВт и напряжением 0,4 кВ/6,3 кВ/10,5 кВ различного исполнения.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Все дизельные генераторы проходят обязательные приемо-сдаточные испытания в соответствии с утвержденной на предприятии «Программой испытаний ДГУ». На основании протоколов испытаний на изделие выдается сертификат.

Производственные площади предприятия оснащены испытательными климатическими камерами тепла и влаги, дождевания, холода. Камеры имитируют все погодные условия для испытания оборудования, чтобы убедиться, что изделия могут функционировать вне зависимости от климатических параметров и перепадов температур.

ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия на изделия ЭТРО составляет 12 месяцев или 2000 моточасов (что наступит раньше). В зависимости от модели дизельной электростанции и объекта, для которого предназначена установка, возможно увеличение гарантийного срока до 24 месяцев.

Началом срока гарантийного периода является дата продажи или специально оговоренный срок в соответствии с договором (доставка на объект, проведение монтажных и пусконаладочных работ и т.д.).

ДОСТАВКА

Выгодное географическое расположение в центре страны выделяет предприятие среди конкурентов, что дает возможность сократить сроки доставки и транспортные расходы.

Компания ООО «Торговый Дом Электроагрегат» осуществляет оперативную доставку дизельных генераторов любой мощности и любого исполнения на объект заказчика любым видом транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным/морским или авиа) в любой регион России: как в близлежащие города и населенные пункты, так и отдаленные.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания выполняет гарантийное и сервисное обслуживание, монтаж и пусконаладку дизельных генераторов.
В распоряжении сервисного центра имеются несколько мобильных бригад для обеспечения возможности диагностики, ремонта и обслуживания дизельных электростанций любой мощности непосредственно на объекте.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Электроагрегат» 
Адрес: 630015, Новосибирск, Планетная, 30

Время работы: 
Пн-Птн - с 9-00 до 18-00 без обеда 
Сб, Вск - выходной 

Многоканальный телефон: 8 (800) 250-75-89 (звонок по России бесплатный) 
e-mail: info@td.eag.su

Торгово - выставочный зал:
Единая справочная: +7 (383) 278-72-25

Менеджеры по продажам: 

Дьяконов Алексей +7 (383) 278-72-08 dyakonov@eag.su
Шмонин Сергей +7 (383) 278-74-36 shmonin@eag.su
Каторжанина Елена +7 (383) 278-74-04 katorzhanina@eag.su
 

Сервисный центр: 
Администратор сервисного центра: +7 (383) 278-73-39